УДК 66: 65.011.46: 339.13

CALS-технологии при Проектировании

перспективных химических производств

Бессарабов А.М., Афанасьев А.Н.

CALS-технологии представляют собой современную организацию процессов разработки, производства, послепродажного сервиса, эксплуатации изделий путем информационной поддержки процессов их жизненного цикла на основе стандартизации методов представления данных на каждой стадии жизненного цикла и безбумажного электронного обмена данными [1,2]. Жизненный цикл (ЖЦ) продукта, как его определяет международный стандарт ISO 9004-1, — это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта [3].

Концепция CALS определяет набор правил, регламентов, стандартов, в соответствии с которыми строится информационное («электронное») взаимодействие участников процессов проектирования, производства, обслуживания и т.д. Данная концепция изначально базировалась на понятия жизненного цикла средств военной техники и получила обозначение CALS (Computer Aided Logistic Support). В настоящее время концепция сохранила существующую аббревиатуру (CALS), но получила более широкую трактовку: Continuous Acquisition and Life cycle Support — непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта.

По данным западных аналитиков, применение CALS-технологий позволяет экономить десятки миллиардов долларов в год и сократить сроки проведения всех работ на 15—20%. В настоящее время в мире действует более 25 национальных организаций, координирующих вопросы развития CALS-технологий (США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Австралия и др.). Ситуация на мировом рынке наукоемкой продукции развивается в сторону полного перехода на безбумажную электронную технологию проектирования, изготовления и сбыта продукции. По прогнозам зарубежных специалистов, после 2000г. невозможно будет продать на внешнем рынке высокотехнологичную продукцию без соответствующей международным стандартам CALS безбумажной электронной документации [4].

В России для выполнения опережающих научных исследований в области CALS-технологий создан научно-исследовательский центр CALS-технологий "Прикладная логистика" (НИЦ CALS-технологий), являющийся головным в области разработки и внедрения CALS-технологий в оборонной промышленности. В настоящее время НИЦ CALS-технологий выполняются работы по адаптации разработанных CALS-технологий на ВПК им. Сухого, ВПК "МАПО" и других крупных оборонных предприятиях.

Однако за рубежом уже широко развернуты работы по CALS-техноло-гиям не только в оборонной, но и в других наукоемких областях промышленности, в том числе и химической. Отечественная наукоемкая продукция, не имеющая современного компьютерного обеспечения ее жизненного цикла (CALS-технология) будет существенно отставать и экономически и качественно от аналогичной химической продукции, изготовленной на западе в системе новых электронных технологий. Многие организации химического комплекса нуждаются в эффективном обмене информацией с их партнерами, заказчиками и поставщиками во всем мире. И чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, они должны быть уверены, что обмен является совместимым, точным и своевременным. Использование международных CALS-стандартов даст возможность устранить существовавшие при обмене информацией барьеры.

Для решения этих проблем была проведена данная работа в рамках конкурсного проекта Минпромнауки (Минэкономики) России №140-20-19 “Анализ процессов создания промышленной продукции в химическом комплексе и определение первоочередных мероприятий по  внедрению  СALS-технологий”. Работа выполнялась при частичной поддержке гранта INTAS №971-30770.

Для минимизации затрат на внедрение концепции CALS в химической промышленности проведен двухступенчатый системный анализ научных организаций химического комплекса, что позволило выделить наиболее перспективные (с позиций внедрения CALS-технологий) организации, с которыми проводится соответствующая работа [6].

Первый (предварительный) этап системного анализа научных организаций химического комплекса характеризуется комбинированным критерием, представляющим конъюнкцию следующих трех частных критериев [7]: уровень экономического развития (средний объем работ на одного сотрудника); уровень научного потенциала (% специалистов высшей квалификации от общей численности); уровень кадрового потенциала (% молодых сотрудников до 30 лет).

По выбранным на первом этапе наиболее перспективным научным организациям проводились дальнейшие исследования на втором этапе системного анализа по следующим критериям: опыт работы с международными стандартами (например, стандарт качества ISO 9000); перспективные проекты, связанные с обменом технической, проектно-конструкторской и маркетинговой информацией между соисполнителями, заказчиками и поставщиками (предпочтительно дальнее зарубежье); компьютерное обеспечение (программное и аппаратное).

В результате анализа были выделены организации наиболее перспективные для внедрения концепции CALS. Основное внимание при рассмотрении этапов ЖЦ (маркетинг, проектирование, производство, реализация и эксплуатация) было уделено проектированию (рис.1) [8].

| Жизненный цикл изделия в концепции CALS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркетинг | Проектирование | Производство | Реализация | Эксплуатация |

Статус

### Конструкторское описание изделия

Группы изделий

Версии изделий

Свойства

Структура сборки

Классификация

Единицы

измерения

Геометрические

модели

Чертежи и схемы

Характеристики

Категории

Сертификация

Изделия

(технология, оборудование)

Секретность

Степень готовности

Утверждения

Документы

Версии документов

Состав документов

| Исходные данные на проектирование |  | #### Проектная документация |
| --- | --- | --- |
| #### Пилотные проекты |  |  |

Рис.1. Структура концепции CALS на примере конструкторского

описания изделия.

Проектно-конструкторские данные об изделии (технология, оборудование) занимают значительную часть в объеме информации, используемой в ходе его ЖЦ (рис.1). Публикации последнего времени [1-5] говорят о том, что, несмотря на широкое применение компьютерных технологий, преимущества электронного представления информации практически не используются. В небольшом количестве проектных работ, использующих автоматизированные системы проектирования, полученные результаты все равно переводятся из электронного вида в форму бумажных документов. Основная причина этого – недостаточный уровень подготовки специалистов-химиков в области компьютерных технологий.

При реализации концепции CALS необходимо организовать информацию так, чтобы предоставить различным прикладным программам, будь то CAD, CAM, MRP, система подготовки эксплуатационной документации в электронном виде (ИЭТР), система автоматизации складов или бухгалтерские программы возможность доступа к необходимому для них набору данных. Для решения подобных задач разработан и получил широкое применение международный стандарт ISO 10303 STEP (ГОСТ Р ИСО 10303) - стандарт о представлении информации об изделии и способам работы с ней (рис.1) [5].

CALS-технологии, и в частности стандарт ISO 10303 (STEP), предлагают способ решения проблемы электронного представления проектно-конструкторской информации при помощи использования стандартизованного интегрированного описания изделия. Интегрированное электронное описание изделия - это набор данных различного типа, полученных в ходе проектирования, а затем преобразованных в стандартизованный вид и достаточных для решения задач последующих этапов ЖЦ. Например, конструкторское электронное описание в соответствии с CALS-стандартом (рис.1) содержит структуру и варианты конфигурации изделия, геометрические модели и чертежи, свойства и характеристики составных частей.

Стандарт ISO 10303 STEP регламентирует: логическую структуру базы данных, номенклатуру информационных объектов, хранимых в базе, их связи и атрибуты. Типовые информационные объекты, такие как «исходные данные на проектирование» и «проектная документация», независимые от характера описания изделия, называются в стандарте "интегрированными ресурсами", на основе которых в данной работе построена схема баз данных об изделии для конкретной предметной области – химической промышленности.

Стандарт ISO 10303 построен таким образом, что помимо базовых элементов (интегрированных ресурсов) в его состав входят так называемые прикладные протоколы, определяющие конкретную структуру информационной модели для различных предметных областей (автомобилестроение, судостроение, строительство, химическая промышленность и т. д.) [5]. Все прикладные протоколы (прикладные информационные модели) базируются на стандартизованных интегрированных ресурсах. Таким образом, при создании нового прикладного протокола обеспечивается преемственность с уже существующими решениями.

Для важнейших этапов проектирования были разработаны готовые схемы баз данных, называемые в стандарте "протоколами (правилами) применения", которые представляют собой типовые решения. Стандарты никаким образом не определяют вопросы физического хранения данных. Предполагается, что все логические структуры данных хранятся в "текстовом обменном файле" (репозитории). Исходя из этого предположения стандарт определяет также программный интерфейс доступа к данным (System Data Access Interface), содержащий набор функций на языках C++ и С для доступа к содержимому обменного файла.

Стандарт ISO 10303 применяется в работе несколькими способами:

- данные могут храниться в виде текстового обменного файла (в этом виде их удобно передавать между соисполнителями, имеющими соответствующий модуль работы с файлом в формате STEP);

- структуры данных могут быть созданы в готовой PDM системе путем ее соответствующей настройки и разработки визуальных приложений.

База данных, логическая структура которой соответствует стандарту, является основой информационной интеграции соисполнителей проекта, нуждающихся в информации об изделии. При этом единое представление и расположение данных позволяет обеспечить полноту и целостность информации, а также избавит от возможного искажения информации. Такой подход создает новый базис для информационной интеграции, преемственности в использовании информации и позволяет решить следующие задачи:

- 1. Организация обмена данными о составе изделия между соисполнителями. Соответствующий том стандарта дает готовое решение – стандартизованный обменный файл.

- 2. Продажа полного пакета информации о технологиях и оборудовании в электронной форме, что очень перспективно при кооперации с зарубежными партнерами. Проблема решается через стандартизованный обменный файл.

- 3. Создание на химическом предприятии интегрированного фонда конструкторских данных по изделиям. Стандарт ISO 10303 предлагает готовую модель данных для такого фонда.

Для внедрения концепции CALS в химическом комплексе была разработана методология и приведены основные элементы работы специалиста-химика при вводе и корректировке проектно-конструкторской информации. Для работы с информацией в стандарте ISO 10303 STEP используется целый ряд программных продуктов: ST-Developer, PDM STEP Suite, iMAN, T-Flex Docs, Windchill и т.д. Основное внимание в работе уделено вводу и редактированию информации в комплексе PDM STEP Suite.

Оптимальным элементом внедрения концепции CALS являются типовые пилотные проекты. В связи с этим, в работу входит разработка типовых компьютерных структур «исходных данных на проектирование» и «проектной документации» на примере пилотных проектов по перспективным технологиям веществ особой чистоты [8].

Первым этапом проектно-конструкторских работ является разработка исходных данных на проектирование. Поэтому в качестве первого пилотного CALS-проекта была разработана типовая схема (протокол применения) - «Исходные данные на проектирование» (рис.2).

Рис. 2. Пилотный проект «Исходные данные на проектирование».

В соответствие со стандартом по химической промышленности в структуру исходных данных входит 17 обязательных разделов. Все эти разделы занесены в пилотный CALS-проект. На экранной форме дополнительные подпункты отображены только в разделе №9 (материальный баланс производства) и №14 (аналитический контроль производства). Однако реально в пилотный проект занесена дополнительная специфическая для химической промышленности информация по всем разделам.

Следующий пилотный проект связан с применением концепции CALS при разработке перспективного оборудования. Рассматривается технология получение многокомпонентных материалов особой чистоты для волоконной оптики. Одним из важнейших этапов технологии является стадия золь-гель перехода. Аппаратурная реализация данного процесса проводится в специальной СВЧ-сушилке, разработанной в ИРЕА (рис.3). Она представляет интерес для зарубежных партнеров, что позволило опубликовать технические и проектно-конструкторские данные в известном международном издании [9].

Термообработка электромагнитным полем сверхвысокой частоты является одним из новых методов, позволяющих получить многокомпонентные силикатные материалы для волоконной оптики с заданными физико-химическими свойствами, что невозможно традиционными методами. Благодаря избирательному нагреву и отсутствию градиента температуры получают более чистый и, что очень важно в производстве многокомпонентных силикатных материалов, более однородный продукт.

Отличительной особенностью метода является возможность объемного нагрева вследствие способности СВЧ-поля проникать в обрабатываемый материал на значительную глубину. Скорость нагрева зависит от удельной мощности и не связана с теплопроводностью материала. Следствием объемного нагрева является и своеобразный характер кипения жидкостей, сушки капиллярно-пористых систем и других процессов, связанных с удалением влаги.

Основные элементы проектно-конструкторской документации по СВЧ-сушилке были занесены нами в пилотный проект (рис.3). Так как проект осуществляется в рамках международного сотрудничества, то информация вводилась на английском языке.

Рис.3. Пилотный проект проектно-конструкторской документации по СВЧ-сушилке в технологии особо чистых материалов для волоконной оптики.

Приведенная на чертеже пилотная СВЧ сушилка полунепрерывного действия представляет собой цилиндрическую камеру-резонатор (3), внутри которой установлен кварцевый барабан (5) с внутренними спиральными вставками (4,7). Поскольку температура ксерогеля к концу пребывания в последней зоне может подняться до 570-650К, вставку (4) изготавливают из кварцевой керамики. Чертеж данной специальной  вставки введен в пилотный проект и приведен на рис.3.

В заключении хочется отметить, что внедрение концепции CALS в химической промышленности позволит увеличить производительность труда, сократить временные и общие материальные затраты и обеспечить общее повышение качества. Это достигается путем: упрощения доступа к информации; реорганизации деятельности (без изменения поставленных задач); компьютеризации рабочего окружения; изменения взаимосвязей между предприятиями-партнерами. Поэтому любое химическое предприятие - мелкое, среднее или крупное - планирующее освоить производство нового изделия, а также осуществить его эффективную технико-экономическую поддержку, сможет извлечь выгоду, используя такие преимущества CALS-технологий, как одноразовое создание и многоразовое использование общих данных, и планирование Жизненного Цикла. Эти предприятия будут способны: быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации (оптимальная реакция на запросы потребителей, сокращение времени на пополнение материальных запасов и снижение их объема); уменьшить свои затраты (устранение трудоемких операций по дублированию данных, значительное сокращение объемов используемой бумаги); повысить качество, особенно надежность своей продукции (уменьшение брака на этапах разработки и производства изделий, улучшение согласованности данных).

Литература.

1. Дмитров В.И. К вопросу о государственной стратегии России в области CALS-технологий // Информационные технологии.M. 1996. №5. С.25-32.

2. Кабанов А.Г., Давыдов А.Н., Барабанов В.В., Судов Е.В. CALS-технологии для военной продукции // Стандарты и качество. 2000. №3. С.65-72.

3. Судов Е.В. Информационная поддержка жизненного цикла продукта // PCWeek. №45. 1998. С.12-18.

4. Дмитров В.И. Компьютерная поддержка непрерывных поставок и жизненного цикла продукции - основа обеспечения конкурентоспособности государств в XXI веке. // Вестник машиностроения - М. 1996. № 4. C.34

5. Овсянников М.В., Шильников П.С. Глава семьи информационных CALS-стандартов ISO 10303 STEP // САПР и Графика. 1997. №11. С. 76-82.

6. Бессарабов А.М., Афанасьев А.Н., Ефимова В.П., Рябенко Е.А. CALS-технологии и их внедрение в химическом комплексе России // Журнал «Химия и рынок». 2001. №3. С.43-45.

7. Бессарабов А.М., Афанасьев А.Н., Ефимова В.П. Перспективы внедрения в химическом комплексе международных компьютерных CALS-технологий // Тез. докладов 1-й Всероссийской научно-практической конференции “Современные проблемы истории естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного дела”, Уфа, 22-24 ноября 2000 г., с.7.

8. Бессарабов А.М., Афанасьев А.Н., Ефимова В.П. Проектирование химических производств с помощью компьютерных CALS-технологий // Сб. трудов 14-й Межд. научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ-2001), Смоленск, 5-8 июня 2001г., т.6., с. 146-148.

9. Bessarabov A.., Shimichev V., Menshutina N. Microwave drying of multicomponent sols // Drying Technology. 1999. V.17, №3. P.379-394.